Lancer SolidWorks.

Pour commencer ouvrir un nouveau document de pièce.

- Cliquez sur Nouveau dans la barre d’outils standard ou sur Fichier, Nouveau.

La boite de dialogue Nouveau document SolidWorks apparaît.

- Cliquez sur Pièce, puis sur OK.

Une nouvelle fenêtre apparaît.

Tracez le profil d’emplanture sur le plan de face, Esquisse1. (Ex : export depuis DesignFoil ou macro)

Création du plan pour le saumon.

- Dans l’arbre de création FeatureManager, cliquez sur le plan Plan de Face

- Cliquez sur Plan dans la barre d’outils Géométrie de référence ou sur Insertion, Géométrie de référence, Plan.

Le PropertyManager Plan apparaît.

- Sous Sélections, sélectionnez le type de plan que vous voulez crée et les objets qui serviront à les créer.

Distance de décalage, distance 1000mm.

Les objets sélectionnés apparaissent dans la case Entités de référence. Un aperçu du nouveau plan apparaît dans la zone graphique. Inverser la direction si on veut créer une aile droite.

- Cliquez sur OK

Le nouveau plan apparaît dans la zone graphique et dans l’arbre de création FeatureManager, Plan1.

Cliquez sur Annuler pour annuler l’opération.

Cliquez sur Aide pour accéder à la rubrique de l’aide en ligne concernant les Plans.

Tracer le profil du saumon sur le plan Plan1, Esquisse2 (Répéter le même processus que pour l’emplanture).

Décalage de l’esquisse Esquisse2 pour aligner les Bords de fuite.

- Dans l’arbre de création FeatureManager, cliquez sur l’esquisse Esquisse2 à l’aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Editer l’esquisse.

- Cliquez sur Décaler les entités dans la barre d’outils ou sur Outils, Outils d’esquisse, Déplacer…

Le PropertyManager Déplacer apparaît.

- Sous Entités à déplacer, sélectionnez l’entité spline1 du saumon.

- Sous Paramètres, cliquez sur le bouton X/Y, delta X et delta Y apparaissent, saisir 100mm dans delta X

- Cliquez sur Maintenir visible.

- Cliquez sur OK

- Cliquez sur Quitter l’esquisse dans la barre d’outils ou sur Insertion, Quitter l’esquisse.

- Cliquez sur Vues standard, Isométrique dans la barre d’outils.

Ajouter des esquisses 2D & 3D

- Cliquez sur le plan Plan de dessus dans l’arbre de création.

- Cliquez sur Esquisse dans la barre d’outils, l’esquisse Esquisse3 apparaît dans l’arbre de création.

- Cliques sur Ligne dans la barre d’outils Esquisse

- Placer le pointeur sur le point du bord de fuite de l’emplanture, cliquez sur le point, puis déplacer le pointeur vers le point du bord de fuite du saumon, cliquez sur le point pour créer la ligne, cliquez sur Quitter l’esquisse.

- Cliquez sur Insertion, Esquisse 3D, l’esquisse Esquisse 3D1 apparaît dans l’arbre de création.

- Cliquez sur Ligne dans la barre d’outils Esquisse.

- Placer le pointeur sur le point du bord d’attaque de l’emplanture, cliquez sur le point, puis déplacer le pointeur vers le point du bord d’attaque du saumon, cliquez sur le point pour créer la ligne, cliquez sur Quitter l’esquisse.

- Cliquez sur Bossage/Base lissé dans la barre d’outils ou sur Insertion, Bossage, Base, Lissage.

Le PropertyManager Lissage apparaît.

- Sélectionnez les esquisses Esquisse1 & 2 dans l’arbre de création sur le graphique, les objets sélectionnés apparaissent sous Profils

-Cliquez dans la fenêtre Courbes guides, sélectionnez les esquisses Equisse3 & Esquisse3D1 dans l’arbre de création sur le graphique, les objets sélectionnés apparaissent sous Courbes guides.

Vérifiez si sous Options, Montrer l’aperçu est activé. Affiche un aperçu ombré du lissage.

- Cliquez sur OK

- Cliquez sur Enregistrer dans la barre d’outils Standard.

La boite de dialogue Enregistrer sous apparaît.

- Tapez Coffrage dans la case Nom de fichier,