| Fonte | Improtão | Villela | ACT | Pinhão | ACT | Galvão | Andrade & Piochi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Térmica Junho de 1958) | (catalogo) | Certificado de aeronv. PT-PAM | 1-DC-3/EFA/IBM | Placar original | Tabela Universal Boletim ABVV 1969-70 | Construção Aeronáutica no Brasil | unidade |
| Envergadura | 15.86 | 16.86 | 15.86 | 15.86 |  |  | 15.86 | m |
| Superfície | 18.40 | 18.40 |  | 18.40 |  |  | 18.90 | m2 |
| CMG | 1.16 | 1.09 |  |  |  |  | 1.19 | m |
| Comprimento total | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 7.10 |  |  | 7.1 | m |
| Alongamento | 13.67 | 15.45 |  |  |  |  |  |  |
| Altura |  |  | 1.55 | 1.31 |  |  |  | m |
| Peso vazio | 215.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  | 210 | kg |
| Carga útil | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  | 150 | kg |
| Peso total | 375.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  | 360 | kg |
| Carga alar | 20.30 | 19.02 |  | 19.02 |  |  | 19.05 | kg / m2 |
| Fator de carga | 8.00 |  |  |  |  |  |  | g |
| Melhor Planeio | 20 |  |  | 20 |  | 17 |  |  |
| Vel. Estol | 52 |  |  |  | 52 |  |  | Km/h |
| Vel. Afundamento min. | 55 |  |  |  |  | 54 |  | Km/h |
| Vel. Melhor Planeio | 67 |  |  | 60 |  | 73 |  | Km/h |
| Vel. Max. Manobra | 145 |  |  |  |  |  |  | Km/h |
| VNE | 235 | 225 |  | 145 | 145 |  |  | Km/h |
| Afundamento min. | 0.82 |  |  |  |  |  |  | m/s |
| PERFIL | Göttingen 535 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: celula em | vermelho | valor cálculado apartir de outros dados. |  |  |  |  |  |  |